MEMORIAL DE CALCULO DA LINHA DE RECALQUE

Linha de recalque: A profundidade da linha de recalque é de 1,25m com largura de vala de 0,85m e extensão de 1.620m no diâmetro 250 mm. Não há escoramento. O trecho onde há pavimento asfáltico totaliza 740,00m.

4.1.2.1 – Escavação profundidade até 1,50m: 1721,25 m3.  Esse volume é resultado do calculo: 1.620,00 m x 0,85m x 1,25 m.

Para cálculo do reaterro foi calculado o volume dos tubos no total de 85,97 m3. (1620m x 3,14 x 0,13m x 0,13m).

4.2.2 – Reaterro da linha de recalque: 1.635,28 m3.   Esse volume é o resultado do calculo: (1721,25 m3 – 85,97 m3).

4.3.2 – Transporte escavação linha recalque e gravidade: 257,91 m3xkm. Esse volume é o resultado da remoção de 85,97 m3 x 3 km de distância.

4.4.2 – Carga referente linha de recalque: 85,97 m3. Esse volume refere-se ao material excedente de escavação.

____________________________

NEVILLE CORREA DO AMARAL LEONE

CREA 0600551698-SP